附件1

起重机械责任主体职责

根据《建设工程安全生产管理条例》、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号）、《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》（2022版）、《建筑起重机械安全监督管理规定》（中华人民共和国建设部令第166号）、《建筑起重机械备案登记办法》（建质〔2008〕76号）、《建筑施工特种作业人员管理规定》（建质〔2008〕75号）、《建筑塔式起重机安装检验评定规程》（DBJ/T15-73-2010）等法规、规章和标准规范的规定，各建筑起重机械责任职责如下：

一、建设单位

1.各建设工程建设单位应当按照《广东省住房和城乡建设厅关于房屋市政工程建设单位落实质量安全首要责任的管理规定（试行）》履行房屋市政工程全生命周期的质量安全管理工作首要责任，为建筑起重机械的安装、使用提供安全的作业环境,不得明示或者暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的建筑起重机械。

2.依法发包给两个及两个以上施工单位的工程，不同施工单位在同一施工现场使用多台塔式起重机作业时,建设单位应当协调组织制定防止塔式起重机相互碰撞的安全措施。

二、施工单位(建筑起重机械使用单位)

1.施工单位应与租赁企业签订租赁合同，合同中的租赁企业与起重机械产权企业应为同一法人单位。合同应注明建筑起重机械型号、生产厂家、出厂编号、产权备案登记号、工程地点、具体工程名称，并约定各方安全生产责任。

2.施工单位应委托具有相应专业承包资质的安装单位进行建筑起重机械安装、拆卸，并与安装单位签订相应合同和安全协议书。建筑起重机械安装(包括后续的附着、顶升、加节)以及拆卸，原则上由同一家安装单位完成。施工单位应委托有资质的安装单位对建筑起重机械进行日常维护和定期检查,原则上维保单位应与安装单位一致，并签订建筑起重机械维护保养合同，合同中必须明确作业内容。所有维护、检查活动都应形成记录，由保养人员或检查人员和专职设备管理人员签名，并建立安全隐患台账。

3.使用建筑起重机械,应严格遵守国家有关规程、规范和产品说明书的规定，严禁超载运行。建筑起重机械有下列情况之一时,应进行检验检测：

（1）每次安装完成后,投入使用前；

（2）现场安装使用完成第一次附着；

（3）现场安装至最大使用高度时；

（4）距上次检验评定期限满一年时；

（5）停工闲置时间满90天,重新恢复使用时；

（6）经过改造或大修后；

（7）遭受自然灾害或发生安全事故，可能使结构或机构以及安全防护装置遭受损害的。

鼓励施工单位根据起重设备的使用情况自主委托有资质的第三方检测机构对所使用的起重设备进行不定期检验检测。

3.施工单位应当配备专职设备管理人员，对建筑工地的建筑起重机械进行日常管理，严禁设备带病作业。专职设备管理人员对每次作业前安装单位提交的作业人员派工单进行核对审查。建筑起重机械安装完成，检测合格后，施工单位应组织租赁、安装、监理单位进行验收，且自建筑起重机械安装验收合格之日起30日内向属地主管部门办理建筑起重机械使用登记牌，将登记标志置于或者附着于该设备的显著位置。

5.建筑起重机械安装位置的选择应考虑所有可能影响安全使用的危险因素，若塔吊覆盖学校、医院、集贸市场等人员密集场所的，应编制防护专项方案，严格落实各项防护措施。

6.施工单位应建立起重设各防御台风管理机制，并根据建筑施工的特点和周围环境条件，按照《广东省建筑起重机械防御台风安全技术指引(试行)》组织落实建筑起重机械防御台风有关措施。

7.施工单位应加强建筑起重机械设各的资料管理,建立健全资料管理制度，严禁资料流于形式、弄虚作假等行为。

三、建筑起重机械租赁单位

1.从事建筑起重机械出租的单位(以下简称租赁企业)应取得企业法人营业执照，拥有相应的办公场所、设备存放及维修保养的场地和必要的检测仪器与加工设各，有满足建筑起重机械出租、检查与维护活动要求的必要安全生产管理人员和检查与维护人员。租赁企业定期开展自查并将以上情况汇总报送区安监站。

2.租赁企业应具备法人资格和提供建筑起重机械合法有效的“四证”，(即:特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、产权备案证明)。出租的建筑起重机械应符合相关法律法规和技术规范要求，安全保护装置齐全有效。

3.产权各案地必须与租赁企业工商注册地一致。租赁、施工单位应规范签订租赁合同,合同主体应符合法律规定，合同中必须注明起重机械型号、生产厂家、出厂编号、产权备案登记号、工程地点、具体工程名称，并有约定各方安全生产责任的相关内容。租赁企业对属于国家或有关部门明令禁止使用、淘汰的产品，要坚决予以报废。对于出厂日期超过一定年限的建筑起重机械,应按照《建筑起重机械安全评估技术规程》（JGJ/T189-2009）经有资质的评估机构评估合格后方可继续使用,严禁未通过评估超期使用。

4.施工现场实际使用设备必须与租赁企业所提供的“四证”相符。租赁企业应严禁建筑起重机械资料弄虚作假等行为。

四、建筑起重机械安装单位

1.建筑起重机械安装单位(以下简称安装单位)应在专业承包资质许可范围内承揽工程，严禁出租、出借资质证书，不得转包、违法分包工程，不得使用不具备相应专业技术资格的人员。

2.安装单位应按规定配备足够的专业技术人员、专职安全员，专职安全员应现场监督安装(拆卸)过程，企业技术负责人应当定期巡查作业现场。安装(拆卸)作业人员应取得相应特种作业操作资格证书,并经施工单位和监理单位核查、确认，且作业人员数量满足相关要求。专业技术人员和专职安全员应根据安装(拆卸)工程专项施工方案和安装使用说明书的要求对安装(拆卸)作业人员进行技术交底和安全交底，交底人和接受交底人均应签字确认。

3.安装单位应将建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案,安装、拆卸人员名单,安装、拆卸作业进度等材料报施工总承包单位和监理单位审核，告知辖区监督部门后方可进行相关后续施工。安装单位所提交的《建筑起重机械安装(拆卸)告知表》必须严格按照《广东省建筑施工安全管理资料统一用表》的格式提交，不得随意修改，并在告知材料中附带新装或顶升加节的结构件的检查合格记录。

4.安装单位应按照安全技术标准、规范及安装使用说明书等对建筑起重机械整机、机构、结构件和零部件进行逐一检查、确认。严格按照相关技术规范、使用说明书进行安装。

5.安装单位在进行安装、拆卸、顶升加节、附着及维保作业前应向施工、监理单位提交作业人员派工单，经施工、监理单位审查同意后，方可后续作业。

6.安装人员应严格按照操作规程作业,遵守施工单位现场安全管理规定，服从施工单位统一指挥，密切关注气象预警信息，严禁在交叉施工、夜间等复杂环境以及暴雨、高温、雷电、台风等极端天气环境下作业。

7.安装单位应加强建筑起重机械资料管理,为资料的真实性负责，相关资料应客观真实反映设各情况,严禁资料流于形式、弄虚作假、伪造检验检测报告等行为。

- 五、建筑起重机械检测机构

1.建筑起重机械检测机构（以下简称检测机构）应依法取得特种设备检验检测资质,并在资质范围内承接建筑起重机械检测业务。凡在我市从事建筑起重机械检测的机构必须在前一年的12月前到市质安中心进行信息登记，经登记的检测机构和人员方可在我市从事该检测工作，如有人员变更的需办理变更登记;登记时需提供一下材料。

（1）在韶独立办公场所产权证明或租赁证明材料复印件。

（2）完善的检测机构规章制度及人员岗位职责，且应张挂上墙。

（3）检测机构营业执照、资质证书、计量认证书等复印件。

（4）检测人员一览表、上岗证书（贴一张近期相片）、社保证明、身份证复印件。

（5）所需的检测设备一览表，且所有设备必须存放在办公场所。

检测过程中检测人员应依法取得相应资格，并按照有关安全技术标准实施检测，对检测的关键部位和不合格情况进行拍照,并留存检测现场的影像资料，“严格执行不同制造厂的起重机械的结构件严禁混用”等条款，加强对标准节、臂架节、附着装置等主要受力结构件和主要安全保护装置的检测力度，尤其应对上述重要部件的可追溯标识进行核查。

2.检测机构应严格按照《建筑塔式起重机安装检查评定规程》（DBJ/T15-73-2010）、《建筑施工升降机安装检验评定规程》等规程进行检测,不得减少检测项目。检测机构应客观、公正地出具检验检测报告，并对检测结果和检测结论承担法律责任。当建筑起重机械检测发现重大事故隐患时,检测机构要及时告知施工单位,并于24小时内向建设项目监管部门报告。

3.根据《广东省住房和城乡建设厅关于屋房市政工程危险性较大的分部分项工程安全管理的实施细则》规定，检测机构检测时发现存在下列情况现场没有组织专家论证和未提供专家论证方案的,检测机构应出具不合格检测报告,并将检测情况及时告知区安监站,在相关单位完成整改之后,原则上由原检测机构进行复检:

（1）采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。

（2）起重量300kN及以上,或搭设总高度200m及以上,或搭设基础标高在200m及以上的起重机械安装和拆卸工程。

（3）发生严重变形或事故的起重机械的拆除工程。

（4）采用高承台、钢结构平台、利用原有建筑结构的特殊基础工程;附着距离达1.5倍制造商的设计最大值、附着杆数量少于制造商的设计数量、附着杆均位于垂直附着面中心线的同一侧的起重机械附着工程,以及附着杆与垂直附着面中心线之间的夹角小于15°或大于65°的塔式起重机附着工程。

4.施工单位委托检验检测机构进行检测时,应向检验检测机构提供相关资料(资料为复印件的应加盖施工单位公章)，并对其真实性负责。检验检测机构应对施工单位提供的资料进行认真核查、归档，确认其齐全有效后,方可进行检验检测。

六、项目工程监理单位

1.项目工程监理单位(以下简称监理单位)应严格履行建筑起重机械的安全监理职责,在相关监理细则中明确起重机械监理要求。

2.在起重机械安装、拆卸前,监理单位对安装单位资质、安全生产许可证、人员资格、起重机械“四证”、作业人员派工单、安装拆卸方案、多塔作业防碰撞方案及相关合同等进行审查。监理单位应定期和不定期对施工现场建筑起重机械上岗人员资格进行核查并记录,未经监理单位核查同意的,不得进行相关作业。

3.监理单位应当对安装、拆卸、顶升加节、附着等环节进行巡视检查并填写记录表,现场核对主要受力构件的可追溯标识进行现场核对并完成检查合格记录或报告,在相关作业完成后督促并参与做好验收工作。

4.建筑起重机械检测时,监理单位必须派人员进行旁站监理,并对检测原始记录进行核对,对检测过程进行跟踪监理。

5.对起重设备检测发现的问题,监理单位应督促施工单位和安装单位按照《整改通知单》和其他相关规定认真进行整改。对拒不整改或自行改换其他检测机构进行检测而获取检测合格报告的,监理单位应及时书面告知属地施工安全监管部门,由属地监管部门按有关规定进行处理。